FLAMA S.A. · Resumen 2035

Materia prima, balanceo, pulmones, producto terminado y despacho, en pocas páginas

Fuentes: Balanceo-FLAMA2035, PULMONES-FLAMA2035, PTPINTADO-FLAMA2035, MP-FLAMA2035 y Guion de exposición

# La idea en un minuto

Se sigue el material de punta a punta: entra, se fabrica, espera entre puestos y sale. Cinco decisiones ordenan todo:

- Se compra en la unidad en que se usa. El paquete de chapa es una tanda de corte y el rollo de fleje una tanda de la prensa.

- Ningún puesto pasa el 90 %. El cuello de manuales es la soldadura longitudinal de 2,5 a 10 kg, al 81 %.

- Tandas y ola. Las máquinas con cambio caro trabajan por tandas; el resto pasa en ola, al ritmo de la soldadura circunferencial.

- Pulmones solo donde se junta material. Se simuló el plan y va estante solo donde el puesto que consume es más lento.

- El producto terminado sale con días fijos. Los carros van al pintor cada 2 días y no se retienen al final.

En total se reservan 793 m², contra 1.004 m² del planteo anterior.

| Tema | Número | Dónde sale |
| --- | --- | --- |
| Manuales 2035 | 284.463 recipientes/año · 1.280 por día en enero | Balanceo, Carga |
| Carros / recargas (su mes pico) | 14 carros/día en marzo · 589 equipos/día en diciembre | Balanceo, Carga |
| Cuello de manuales | Sold. longitudinal 2,5–10 kg: 81,2 % (tope 90 %) | Balanceo, Rueda |
| Calendario | Se repite cada 16 días hábiles | Balanceo, Rueda |
| Pulmones de manuales | 20.801 piezas · 44 módulos · 32 carros · 108,3 m² | Pulmones |
| Pulmones de carros | 178 recipientes · 47,3 m² | Pulmones |
| Almacén de MP | 119 lugares · 221,8 m² · 596 pedidos/año | MP |
| Almacén de PT | 85 pallets · 43 carros en el piso · 272,6 m² | PT y Balanceo |
| Total a reservar | 793,3 m² (antes 1.004,0) | Balanceo, Pulmones |

# 1. Cuánto se fabrica (Balanceo)

- Se balancea la producción, no la venta. La planta fabrica parejo: de agosto a noviembre arma el sobrestock y en diciembre y enero lo consume. Ningún mes pasa el 9 % del año.

- Mes de cálculo: enero de 2035, con 1.280 manuales por día. Se usa la mezcla real (71 % de 1 kg, 22 % de 5 kg, 5 % de 2,5 kg y 1 % de 10 kg): con un recipiente promedio el cuello parece holgado, porque el 10 kg es el 1 % de las unidades pero tarda 115 s en la soldadura longitudinal.

| Línea | Por día | Mes pico | Cuello de botella | Carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuales | 1.280 | Enero | Sold. longitudinal 2,5–10 kg | 81,2 % |
| Carros | 14 | Marzo | Soldadura de accesorios | 52,3 % |
| Recargas | 589 | Diciembre | Ensayo de pérdidas | 87,3 % |

Carga = piezas del día × tiempo de cada modelo. Capacidad = máquinas × turnos × 450 min. Tope del 90 % para fallas y variaciones.

## 1.1 Tandas: las máquinas con cambio caro

- Regla. Cada tanda dura al menos 3 veces lo que lleva el cambio (el cambio pesa como mucho el 25 %), y las frecuencias son 1, 2, 4, 8 o 16 días, así el calendario se repite cada 16 días hábiles.

- Guillotinas. 1 kg y 5 kg todos los días, 2,5 kg cada 8, 10 kg cada 16 y carros cada 4. Cada una sola va holgada (65 % y 38 %), pero juntas suman 464 min/día: hacen falta 2 operarios de corte.

- Embutidora. 8 matrices con 90 min de cambio: cambiar todas cada día serían 720 min, el 80 % de la prensa. Por eso cada matriz trabaja cada 4 a 16 días y la prensa queda al 47,9 %. Cúpula y fondo de un modelo van en días seguidos.

| Formato | Ola (cada días) | Guillotina (cada días) | Hojas por tanda | Embutidora (cada días) | Piezas por tanda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 kg | 1 | 1 | 21 | 4 | 3.647 |
| 2,5 kg | 1 | 8 | 19 | 16 | 1.017 |
| 5 kg | 1 | 1 | 24 | 8 | 2.299 |
| 10 kg | 2 | 16 | 19 | 16 | 278 |

## 1.2 La ola y el marcapasos

- Ola. Del cilindrado al embalaje, cada formato pasa el mismo día por todos los puestos: pulmones chicos, el primero que entra sale primero (un defecto se ve rápido) y un solo plan para toda la línea.

- Marcapasos: la soldadura circunferencial (73 %), porque ahí se juntan las dos ramas, cuerpo y cúpula.

- Marcado del número de serie en el desarrollo plano, entre la guillotina 2 y el cilindrado. Hasta 2033 un solo puesto (en 2033 llega al 85 % y pasa a ser el cuello); desde 2034, dos.

## 1.3 Carros y recargas

- Carros. 52 % en marzo, en la soldadura de accesorios: un soldador atiende armado, circunferencial y accesorios.

- Recargas. 87 % en diciembre en el ensayo de pérdidas: si crece la demanda, segundo turno ahí. En planta hay 779 equipos en 45 jaulas (108 m²), por la ley de Little: equipos por hora × (tiempo de operación + 0,5 h de espera).

# 2. Materia prima (MP)

## 2.1 Se compra en la unidad en que se usa

- Chapa. El paquete es la tanda de corte: 21 hojas del 1 kg (todos los días), 19 del 2,5 kg (cada 8 días), 24 del 5 kg (todos los días), 19 del 10 kg (cada 16 días); para carros, 7 hojas de 3,2 mm y 3 de 4,75 mm (cada 4 días). Entra entero a la mesa elevadora de la guillotina 1 y nunca vuelve empezado al almacén.

- Fleje. El rollo es la tanda de la matriz (la embutidora tiene un solo desbobinador para 8 matrices): rollos de 179 a 1.181 kg; el mayor, la cúpula del 5 kg, entra en los 1.350 kg del desbobinador.

## 2.2 Cuánto se guarda

| Concepto | Fórmula |
| --- | --- |
| Consumo del día pico | Consumo promedio × factor de pico de la línea (1,08 manuales y carros; 1,22 recargas) |
| Stock de seguridad | Consumo pico × plazo máximo − consumo promedio × plazo medio (chapa y fleje: en paquetes o rollos enteros, mínimo 1) |
| Stock máximo | Seguridad + lo que trae un pedido (consumo pico × días entre pedidos): fija el lugar en el almacén |

- Ejemplo, chapa del 1 kg: 20,3 hojas/día en el pico × 10 días − 18,8 × 10 días = 15 hojas → 1 paquete de seguridad; más un pedido mensual de 20 paquetes: 21 paquetes (9,3 t) como máximo.

- Un pedido por proveedor, en revisión periódica: flejes cada 10 días, chapa cada 20, lo voluminoso semanal (polvo, gases, cajas, pallets) y lo de muy poco consumo cada 60. Son 596 pedidos por año (2,5 por día hábil).

## 2.3 Cómo se guarda

| Qué | Cómo | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Chapa | 7 pilas de hasta 2,5 m, una por formato sobre sus 3 tacos (el 5 kg en dos) | El paquete mide 2 a 3 m y va entero a la mesa; manda el tope más bajo: autoelevador 3 m, estabilidad, piso 5 t/m² |
| Flejes | Acostados (ojo al cielo), un código por pallet, rack de 2 módulos y 4 alturas; apilador con pinza giratoria («volteador») | Parados se ovalan y no se apilan; los de más de 1 t en el piso del rack |
| Casquetes de carros | Contenedor 1.200 × 1.000 de NOVA Ruedas, un pedido por mes | Compra nacional como Fadesa (≈ 40 días): el máximo baja a la mitad frente al importado |
| El resto | Rack selectivo: abajo lo que se usa, arriba la reposición | Muchos códigos con pocos pallets: acceso directo y FIFO |

Resultado: 119 lugares, 221,8 m² (antes 207,5, que contaba mal la chapa) y $ 21,6 M en equipos de almacén con IVA.

# 3. Pulmones entre puestos

- El máximo es el que se junta de verdad. Antes se sumaba el máximo de cada modelo como si esperaran todos a la vez. Simulando el plan minuto a minuto, las virolas bajan de 1.171 a 607 y toda la línea de manuales de 29.555 a 20.801 piezas.

- Estante solo donde el que consume es más lento (por pieza, por cambios o porque trabaja menos turnos): 14 de 19 tramos llevan estante; en los otros 5 el carro es el pulmón.

- Protección solo donde importa: 1 h antes del cuello y 3,75 h antes del marcapasos. El control de espesor es una muestra del 2 % al costado: no retiene el lote.

- Cómo espera y cómo se mueve. Bandeja 1.200 × 600 (hasta 150 kg) o cajón 600 × 400 × 300 (hasta 20 kg); estante pasante de 1,2 × 0,6 × 2,0 m que se carga desde el pasillo y se usa desde el puesto; la bandeja llena rueda sobre rodillos y nunca se levanta. Un carro por tramo; dos solo a la salida del cuello y del horno, que no pueden parar.

- Fondos y cúpulas: la tanda espera en un rack de 17 pallets al lado de la prensa; al puesto va solo la ola del día siguiente.

- Carros: esperan parados en piso demarcado. Cuerpos planos 52; al pintor cada 2 días (esperan 29, hay 41 en el pintor y 29 pintados sin ruedas sobre un taco); sin retención de 7 días al final: se verifica el manómetro al cargar.

| Pulmones | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Piezas esperando en manuales (máximo) | 29.555 | 20.801 |
| Contenedores / carros en manuales | 205 | 32 carros + 44 módulos de estante |
| m² de pulmones de manuales | 298,1 | 108,3 |
| Recipientes de carro y m² | 280 · 104,3 m² | 178 · 47,3 m² |

# 4. Producto terminado y despacho

- Todo va parado, para que el peso baje por el cuerpo y no por la válvula. Pallet ARLOG 1.200 × 1.000, hasta 1,6 m y 1.100 kg (límites de la envolvedora).

| Producto | Por pallet (1 · 2,5 · 5 · 10 kg) |
| --- | --- |
| Nuevos en caja (cajas paradas) | 360 · 168 · 84 · 60 |
| Cilindros vacíos de manuales (cartón entre capas) | 780 · 288 · 126 · 60 |
| Cilindros de carro (25 · 50 · 70 · 100 kg) | 24 · 9 · 6 · 6 |
| Carros terminados, sueltos en la Master | 14 · 10 · 7 · 7 |

- Stock máximo = lo que deja el sobrestock + 5 días de venta de seguridad + 1 pallet en armado. Pico en noviembre: 85 pallets en un rack de 3 niveles y 15 módulos, más 43 carros en el piso y un andén de 20 pallets: 272,6 m².

- Mástil de 4,5 m: el pallet más alto (10 kg en caja, 1.515 mm) obliga a levantar 3,73 m; el estándar llega a 3 m.

| Vehículo | Qué lleva | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Camión chico (6 pallets) | Nuevos en caja | Lunes, miércoles y viernes |
| Sider (14 pallets) | Cilindros de manuales y de carro | Martes y jueves |
| Renault Master con rampa | Carros a clientes · ida y vuelta al pintor | Todos los días · pintor cada 2 días |

- Pintura cada 2 días: la menor cantidad de viajes (7,5 por semana), la Master al 95 % y solo 2 días de espera. Una sola Master alcanza (≈ 35 h por semana, 88 %). 18 carros de manipulación reemplazan 177 juegos provisorios de ruedas.

Equipos de PT con precio: $ 10,1 M con IVA (rack); a cotizar el mástil, los carros de manipulación, cintas y tacos.

# 5. Lo que hay que reservar en el layout

| Concepto | m² | Antes |
| --- | --- | --- |
| Pulmones de manuales (estantes, carros y rack de fondos y cúpulas) | 108,3 | 298,1 |
| Pulmones de carros (espera del pintor y pintados) | 47,3 | 104,3 |
| Recargas en planta | 108,0 | — |
| Almacén de producto terminado | 272,6 | 250,6 |
| Almacén de materia prima | 221,8 | 207,5 |
| MP al pie de los puestos | 35,5 | — |
| Total | 793,3 | 1.004,0 |

Más de 200 m² menos sin perder capacidad: los pulmones se dimensionaron con lo que de verdad se junta y el estante usa la altura en lugar de carros parados.

# 6. Preguntas que pueden hacer

| Pregunta | Respuesta corta |
| --- | --- |
| ¿Por qué el paquete de chapa no es más grande? | Va entero a la mesa: si sobra, vuelve empezado y la guillotina para a devolverlo; además ocupa más lugar. |
| ¿Por qué un solo paquete de seguridad? | Plazo corto (7 a 10 días) y consumo parejo: la fórmula da menos de uno y se redondea; el 5 kg lleva 3. |
| ¿Por qué frecuencias en potencias de 2? | 1, 2, 4, 8 y 16 dividen a 16: cada formato cae siempre el mismo día del ciclo. |
| ¿Por qué la embutidora no sigue la ola? | Cambiar las 8 matrices cada día sería el 80 % de la prensa. |
| ¿Por qué estante y no el carro parado? | Usa la altura hasta 1,6 m, tiene lugar fijo, respeta el FIFO y libera el carro. |
| ¿Por qué 2 carros en algunos tramos? | Solo donde el que entrega no puede parar: el cuello y el horno de pintura. |
| ¿Por qué no se retienen los carros? | Control al 100 % con el manómetro al cargar y ensayos sobre la muestra; retener ocupaba 33,8 m². |
| ¿Qué limita la planta hoy? | Manuales: soldadura longitudinal 2,5–10 kg (81 %). Recargas: ensayo de pérdidas en diciembre (87 %). |

# 7. Lo que falta confirmar

- Carga del piso del almacén (se supuso 5 t/m²).

- Cotizar el mástil de 4,5 m, el apilador con pinza, estantes, bandejas, carros porta-bandejas, rack y cajones.

- Cambio de matriz de la embutidora: 90 min (planilla) contra 120 min (Word de manuales).

- Medir pollera y domo de una cúpula y un fondo de cada modelo: definen cuántos entran por cajón.

- Alinear el Word de carros: lote semanal, retención y juegos de ruedas del puesto 8.